| ТЕСТ №1 Проекции сил на оси |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось 0y | Fcosα | 1 |
|  | - Fcosβ | 2 |
|  | Fsinβ | 3 |
|  | - Fcosα | 4 |
| 2. Выбрать выражение для расчета проекции силы F3 на ось 0x | F3cos30° | 1 |
|  | F3cos60° | 2 |
|  | - F3cos60° | 3 |
|  | F3sin120° | 4 |
| 3. Рассчитать сумму проекций всех сил системы на ось 0y (рис.2), если F1 = 10 кН; F2 = 15,6 кН; F3 = 8 кН; F4 = 24 кН | - 6,9 кН | 1 |
|  | - 14 кН | 2 |
|  | - 23,9 кН | 3 |
|  | 6,9 кН | 4 |
| 4. Определить величину силы по ее известным проекциям на две взаимноперпендикулярные оси координат, если Fx = 8 кН; Fy = 16 кН | 17,9 кН | 1 |
|  | 24кН | 2 |
|  | 103 кН | 3 |
|  | 319 кН | 4 |
| 5. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось 0x, если F1 = 20 кН; F2 = 30 кН; F3 = 15 кН; F4 = 25 кН | - 25 кН | 1 |
|  | - 33,5 кН | 2 |
|  | - 40,5 кН | 3 |
|  | 75,5 кН | 4 |

| ТЕСТ №2 Плоская система сходящихся сил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Определить величину равнодействующей силы | 39,5 кН | 1 |
|  | 44,4 кН | 2 |
|  | 19,5 кН | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 2. По известным проекциям на оси координат x и y определить угол наклона равнодействующей к оси 0x FΣx = 15 кН; FΣy = 8,66 кН | 30° | 1 |
|  | 20° | 2 |
|  | 60° | 3 |
|  | 75° | 4 |
| 3. Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | F2 | 1 |
|  | F4 | 2 |
|  | F5 | 3 |
|  | F1 | 4 |
| 4. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из треугольников для шарнира В построен верно |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений верна в этом случае | ΣFkx = R2 – R1cos60° - R3cos45° = 0 ΣFky = R1cos60°- R3cos45° = 0 | 1 |
|  | ΣFkx = R2 – R1cos30° - R3cos45° = 0 ΣFky = R1cos60°- R3cos45° = 0 | 2 |
|  | ΣFkx = R1cos30° - R3cos45° +R2= 0 ΣFky = R3cos45°- R1cos60° = 0 | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |

| ТЕСТ №3 Пара сил. Момент силы относительно точки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Какие силы из заданной системы образуют пару? F1 = F2 = F5 = F3 = F4; | F1; F2 | 1 |
|  | F1; F5 | 2 |
|  | F3; F4 | 3 |
|  | F2; F5 | 4 |
| 2. Определить момент заданной пары сил F=F'= 20 Н | 5 Н·м | 1 |
|  | 10 Н·м | 2 |
|  | 17 Н·м | 3 |
|  | 20 Н·м | 4 |
| 3. Определить момент результирующей пары сил | 5 Н·м | 1 |
|  | 9 Н·м | 2 |
|  | 31 Н·м | 3 |
|  | 45 Н·м | 4 |
| 4. К жестким прямоугольникам приложены пары сил. Какая система пар уравновешена? Q = 10 Н; Р = 20 Н; F = 15 Н a, b – стороны прямоугольника а = 3 м; b = 4 м |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Определить сумму моментов относительно точки О АВ = 2 м; ОВ = ВС; ОВ = 5 м F1 =12 Н; F2 = 2 Н; F3 =30 Н | 81 Н·м | 1 |
|  | 130 Н·м | 2 |
|  | 119 Н·м | 3 |
|  | 130 Н·м | 4 |

| ТЕСТ №4 Произвольная плоская система сил 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Найти главный вектор системы сил, если r = 2 м; F1 = 60 Н; F2 = 30 Н; F3 = 30 Н | 30 кН | 1 |
|  | 60 кН | 2 |
|  | 90 кН | 3 |
|  | 0 | 4 |
| 2. Какие уравнения равновесия целесообразно использовать для определения неизвестной силы? | ΣFkx= 0 | 1 |
|  | ΣFky= 0 | 2 |
|  | ΣMB = 0 | 3 |
|  | ΣMA = 0 | 4 |
| 3. Тело движется равномерно прямолинейно, т.е. находится в равновесии. Чему равны главный вектор и главный момент? | FΣ = 0; MΣ ≠ 0 | 1 |
|  | FΣ ≠ 0; MΣ = 0 | 2 |
|  | FΣ ≠ 0; MΣ ≠ 0 | 3 |
|  | FΣ = 0; MΣ = 0 | 4 |
| 4. Представлено уравнение для расчета реакции в опоре А. Какого члена уравнения не хватает? | m | 1 |
|  | 20cos60° | 2 |
|  | 20cos30° | 3 |
|  | - 20cos30° | 4 |
| 5. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки О ОА = АВ = ВС = СD = AE = 0,5 м | 54,8 кН·м | 1 |
|  | 69,8 кН·м | 2 |
|  | 119,8 кН·м | 3 |
|  | 127,3 кН·м | 4 |

| ТЕСТ №5 Произвольная плоская система сил 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Найти главный вектор системы сил F1 = 3 Н; F2 = 4 Н; F3 = 10 Н; α = 30° | 5 кН | 1 |
|  | 2,2 кН | 2 |
|  | 7,3 кН | 3 |
|  | 2,5 кН | 4 |
| 2. Найти главный момент системы, если центр приведения находится в точке В F1 = 2 Н; F2 = 4 Н; F3 = 6 Н; F4 = 4 Н | 7,3 Н·м | 1 |
|  | 1,3 Н·м | 2 |
|  | 9 Н·м | 3 |
|  | 3 Н·м | 4 |
| 3. К брусу приложена уравновешенная система сил, две из которых неизвестны. F1 = 10 кН; F2 = 5 кН. Найти T2 | - 7,3 кН | 1 |
|  | 5 кН | 2 |
|  | -3,3 кН | 3 |
|  | 10 кН | 4 |
| 4. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки 0 F1 = 6 кH; F2 = 6 кН; m = 40 кН·м | 8,8 кН·м | 1 |
|  | 56,7 кН·м | 2 |
|  | 103 кН·м | 3 |
|  | 33,8 кН·м | 4 |
| 5. Найти ΣmB(Fk) m = 2 Н·м; q = 2 Н/м; F = 2 H | 5 Н·м | 1 |
|  | 10 Н·м | 2 |
|  | 19 Н·м | 3 |
|  | 16 Н·м | 4 |

| ТЕСТ №6 Центр тяжести тела |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №2 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Что произойдет с координатами хС и уС, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? | хС и уС не изменятся | 1 |
|  | изменится только хС | 2 |
|  | изменится только уС | 3 |
|  | изменится и хС, и уС | 4 |
| 2. В каком случае для определения положения центра тяжести необходимо определить две координаты расчетным путем? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. В каком случае координата центра тяжести фигуры уС = 4 мм? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 4. Определить координату хС центра тяжести фигуры | 250 мм | 1 |
|  | 230 мм | 2 |
|  | 180 мм | 3 |
|  | 414 мм | 4 |
| 5. Определить координаты центра тяжести для фигуры 2 | 2; 1 | 1 |
|  | 2; 6 | 2 |
|  | 1; 5 | 3 |
|  | 3; 4 | 4 |