| ТЕСТ №1 Проекции сил на оси |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось 0y | Fcosα | 1 |
|  | Fcosβ | 2 |
|  | - Fcosβ | 3 |
|  | - Fcosα | 4 |
| 2. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось 0x | - F5cos30° | 1 |
|  | F5cos60° | 2 |
|  | - F5cos60° | 3 |
|  | F5sin120° | 4 |
| 3. Рассчитать сумму проекций всех сил системы на ось 0y (рис.2), если F1 = 5 кН; F2 = 22 кН; F3 = 40 кН; F4 = 8 кН; F5 = 50 кН | - 63,3 кН | 1 |
|  | - 71,9 кН | 2 |
|  | - 93 кН | 3 |
|  | -115 кН | 4 |
| 4. Определить угол α между силой F и осью 0x, если известна величина силы и ее проекция на ось 0x, если F = 50 кН; Fx = 43,3 кН | 30° | 1 |
|  | 60° | 2 |
|  | 135° | 3 |
|  | 150° | 4 |
| 5. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось 0x, если F1 = 15 кН; F2 = 24 кН; F3 = 20 кН; F4 = 10 кН | - 7 кН | 1 |
|  | - 9 кН | 2 |
|  | - 28,3 кН | 3 |
|  | 26,5 кН | 4 |

| ТЕСТ №2 Плоская система сходящихся сил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Определить проекцию равнодействующей на ось x | 26, 54 кН | 1 |
|  | 3,87 кН | 2 |
|  | 6,28 кН | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 2. Определить направление равнодействующей силы (αx) по ее проекциям на оси x и y. Если FΣx = 25 Н; FΣy = 9,9 Н | 14°30' | 1 |
|  | 64°15' | 2 |
|  | 21°40' | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 3. Сходящаяся система 4-х сил, действующих на балку, уравновешена F1y =16 Н; F2y = - 46 Н; F3y = 36 Н ΣFкx = 0 Определить величину F4y | 16 Н | 1 |
|  | - 6 Н | 2 |
|  | 6 Н | 3 |
|  | 1 Н | 4 |
| 4. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Груз находится в равновесии. Указать, какая система уравнений равновесия верна в этом случае | ΣFkx = R1cos60° + R2 = 0 ΣFky = R3 + R1cos30° = 0 | 1 |
|  | ΣFkx = R1cos30° - R2 = 0 ΣFky = R3 + R1cos60° = 0 | 2 |
|  | ΣFkx = R1cos30° - R2 = 0 ΣFky =-R3 + R1cos60° = 0 | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |

| ТЕСТ №3 Пара сил. Момент силы относительно точки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Какие силы из заданной системы образуют пару сил? Модули всех сил равны | F1 и F5 | 1 |
|  | F2 и F4 | 2 |
|  | F1 и F3 | 3 |
|  | F3 и F5 | 4 |
| 2. Как изменится момент пары сил при повороте сил на 30°? а = 5 м F = 10 Н | уменьшится в 1,15 раза | 1 |
|  | увеличится в 1,15 раза | 2 |
|  | увеличится в 1,5 раза | 3 |
|  | Не изменится | 4 |
| 3. Определить момент результирующей пары сил | 2,2 Н·м | 1 |
|  | 14,2 Н·м | 2 |
|  | 12,2 Н·м | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 4. К жестким прямоугольникам приложены пары сил. Какая система пар уравновешена? Р = 10 Н; Q = 15 Н; F = 20 Н а = 3 м; b = 4 м |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Определить сумму моментов относительно точки С АВ =2 м; ВС = 4 м; DВ = 1 м F1 =100 Н; F2 = 50 Н; F3 =35 Н | 240 Н·м | 1 |
|  | ≈ 0 | 2 |
|  | 40 Н·м | 3 |
|  | 140 Н·м | 4 |

| ТЕСТ №4 Произвольная плоская система сил 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1 . Найти момент присоединенной пары при переносе силы F в точку B | 3 кН·м | 1 |
|  | 45 кН·м | 2 |
|  | 15 кН·м | 3 |
|  | 6 кН·м | 4 |
| 2. Определить величину главного вектора при приведении системы сил к точке А F1 = 40 кН F2 = 30 кН | 30 кН | 1 |
|  | 40 кН | 2 |
|  | 50 кН | 3 |
|  | 60 кН | 4 |
| 3. Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? А. Величиной B. Направлением C. Величиной и направлением D. Точкой приложения | A | 1 |
|  | B | 2 |
|  | C | 3 |
|  | D | 4 |
| 4. Выбрать наиболее подходящую систему уравнений равновесия для определения реакций в опорах изображенной балки | ΣmA = 0; Σ mB = 0; ΣmC = 0 | 1 |
|  | ΣmA = 0; ΣFkx= 0; ΣFky= 0 | 2 |
|  | ΣFkx= 0; ΣmA = 0; Σ mB = 0 | 3 |
|  | ΣFkx= 0; ΣFky= 0; Σ mB = 0 | 4 |
| 5. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки В | 120 кН·м | 1 |
|  | 96 кН·м | 2 |
|  | 146 кН·м | 3 |
|  | 224 кН·м | 4 |

| ТЕСТ №5 Произвольная плоская система сил 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1 . Чему будет равен момент присоединенной пары, если силы перенеси в точку А? P = 2 H; F = 6 Н; Т = 4 Н | 16 Н·м | 1 |
|  | 2 Н·м | 2 |
|  | 6 Н·м | 3 |
|  | 4 Н·м | 4 |
| 2. Для заданной плоской системы произвольно расположенных сил определить величину главного вектора F1 = 30 кH; F2 = 10 кH; F3 = 20 кН | 29 кН | 1 |
|  | 33,5 кН | 2 |
|  | 30 кН | 3 |
|  | 4 кН | 4 |
| 3. Для заданной плоской системы произвольно расположенных сил определить величину главного момента относительно 0 F1 = 20 кН; F2 = 30 кН; F3 = 40 кН; α = 30° | 94 кН·м | 1 |
|  | 80 кН·м | 2 |
|  | 99 кН·м | 3 |
|  | 75 кН·м | 4 |
| 4. Определить реакции в заделке А. В точке А закреплена прямоугольная рама | X = 0; Y = F; MR = m | 1 |
|  | X = m; Y = - F; MR = F·a | 2 |
|  | X = 0; Y = F·b; MR = F·b | 3 |
|  | X = F; Y = 0; MR = F(a + b) | 4 |
| 5. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки В m = 1 Н·м; q = 1 Н/м; F = 5 H | 17 Н·м | 1 |
|  | 5,5 Н·м | 2 |
|  | 9,5 Н·м | 3 |
|  | 7 Н·м | 4 |

| ТЕСТ №6 Центр тяжести тела |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант №3 |  |  |
| Вопросы | Ответы | Код |
| 1. Укажите в каком случае координата центра тяжести треугольника хС = 6 мм | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 2. В каком случае для определения центра тяжести достаточно определить одну координату расчетным путем? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. В каком случае при определении центра тяжести плоской фигуры эту фигуру нельзя разбить на две части с известными положениями центра тяжести? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 4. Определить координаты центра тяжести фигуры | 0; 108 мм | 1 |
|  | 0; 127 мм | 2 |
|  | 0; 116 мм | 3 |
|  | 0; 169 мм | 4 |
| 5. Определить координаты центра тяжести для фигуры 1 | 4; 1 | 1 |
|  | 6; 7 | 2 |
|  | 4; 2 | 3 |
|  | 6; 5 | 4 |