Практическая работа №2

ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Последовательность выполнения работы:

1. Создаем слой «ПЕРЕГОРОДКИ». На этом слое вычерчиваем все перегородки без проемов, толщиной 120 мм.

Обязательное требование – при выделении, они должны быть одной полилинией:

Приблизительное расположение смотрим по схеме. Перегородки к осям не привязаны.

Создаем слой ПЕРЕГОРОДКА_ТАМБУРНАЯ, и на нем вычерчиваем тамбурную перегородку:

Ширина внутриквартирных переходов, ведущих в жилые комнаты не менее 1.1 м. в подсобные помещения - не менее 0.85 м.

Глубина кладовой должна назначаться не менее 0.8 м.

Площадь кладовой в 1-2-х комнатных квартирах должна быть не менее 1 м2, 3 – 4-х комнатных - не менее 1,5 м2

Размеры ванных комнат и уборных:

2. Создаем слой «МАРКИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ».

И маркируем помещения, в соответствии с наличием квартир:

1-1: 1-комнатная квартира - 1 комната,

1-К: 1-комнатная квартира – кухня,

1-В: 1-комнатная квартира – ванна,

1-У: 1-комнатная квартира – уборная (туалет),

1-КЛ: 1-комнатная квартира – кладовка, и т. д.

3. Создаем слой «КОНТУР ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЗАДАНИЮ»

Обводим полилинией все промаркированные помещения.

С помощью инструмента «СМЕЩЕНИЕ»

смещаем внутрь на 20 мм, т.к. внутри комнат имеется штукатурка толщиной 20 мм. Первоначальные полилинии удаляем.

4. Создаем слой «ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЗАДАНИЮ». Делаем его текущим.

Выделяем один из контуров, и с помощью инструмента «ИЗОЛИРОВАТЬ»

оставляем только площади помещений:

На слое «ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЗАДАНИЮ» переходим на вкладку «АННОТАЦИИ» и выбираем ОДНОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ

Указываем в правом нижнем углу ЛКМ точку, в командной строке задаем высоту текста (около300-450) жмем Enter, угол поворота смотрим в командной строке, чтобы был 0, и еще раз жмем Enter. Появляется окно для текста:

Наводя на это окно курсор жмем ПКМ и в диалоговом окне выбираем: Вставить поле

Появляется:

В окне КАКТЕГОРИИ ПОЛЕЙ выбираем ОБЪЕКТЫ и в окне ИМЕНА ПОЛЕЙ также выбираем ОБЪЕКТЫ.

ЛКМ жмем на пиктограмму курсора:

и появившемся на курсоре квадратиком ЛКМ жмем на полигинию данного помещения. В окне свойства выбираем ПЛОЩАДЬ

В окне ФОРМАТ выбираем ДЕСЯТИЧНЫЕ, в окне ТОЧНОСТЬ - 0,00

Далее ЛКМ жмем ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ

И выставляем следующие значения:

Жмем ОК. Появляется на сером фоне площадь нашего помещения в м2:

Если мы изменим нашу площадь, и сохраним данный чертеж, нажав Ctrl+S площадь автоматически изменится:

Проставляем площадь для каждого помещения.

Нажимаем команду ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ:

5. Создаем слой «ТАБЛИЦА ПОЕЩЕНИЙ ПО ЗАДАНИЮ» и на этом слое следующие таблицы:

В колонку Sреком забиваем площадь в соответствии со следующей таблицей:

В колонку Sпр копируем площади, нажимая ЛКМ на них 2 раза и вставляем в таблицу, чтобы они также были на сером фоне. В последних ячейках забиваем формулу с суммой. Получаем общую площадь без коридора.

6. Оформляем работу на листе, следующим образом: