Практическая работа №3

ОКНА И ДВЕРИ

Последовательность выполнения работы:

1. Площадь окна зависит от площади пола помещения, и находится в интервале между Sпола8 …Sпола5

Поэтому при выборе окон, необходимо знать их площадь. В этом случае в соответствии с информацией ниже

в AutoCAD создаем таблицу на слое ТАБЛИЦА_ОКНА:

В последней колонке Sокна вставляем формулу:

Протягивая вниз, за ручку указанную на рисунке, копируем формулы в нижележащие ячейки.

2. Создаем слой ТАБЛИЦА_ПОДБОР ОКОН и составляем таблицу по подбору окон:

В колонке Sпомещ площадь обязательно должна быть скопирована с плана, для того чтобы автоматически изменяться. В колонках S/8 и S/5 формулы:

В колонку Sокна вбиваем площадь того окна которая входит в интервал от S/8 до S/5. Записываем марку данного окна в колонку МАРКА, и начиная с самого маленького в колонке МАРКИРОВКА маркируем: ОК1, ОК2, …. и т.д.

3. Создаем слой ОКНА.

Создадим окно в виде обычного статического блока.

Блок - это набор примитивов, сгруппированных в один элемент и работающих как единое целое.

Для этого начертим с помощью стандартных примитивов само окно. Примитивы вычерчиваем на нулевом слое.  Выбираем окно 15-9.

Выделяем его:

и жмем на клавиатуре русскую Б и Enter:

Появляется диалоговое окно ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОКА. В окне ИМЯ вписываем название блока. Назовем ОКНО. Далее нажимая на УКАЗАТЬ, указываем базовую точку ЛКМ, ту, за которую мы впоследствии будем вставлять блок:

Далее, справа нажимаем удалить, и ОК.

Блок исчез с графического пространства. Для того чтобы вставить блок, нажимаем на клавиатуре русскую букву В и Enter. Появляется диалоговое окно ВСТАВКА.

Жмем как показано на рисунке, и выбираем созданный нами блок ОКНО, и нажимаем ОК.

За базовую точку вставляем в заданное место. Окно должно по возможности быть в центре стены.

Но это только окно 15-9. Можно таким же образом в виде статических блоков создать остальные окна. А можно придать данному блоку динамику, и обойтись им одним.

Сделаем для этого из ранее созданного блока, динамический. Это даст нам возможность изменять его длину, и заменять сразу несколько размеров окон. У нас есть еще окна:

15-12 с длинной 1210;

15-13,5 с длинной 1360;

15-15 с длинной 1510;

15-18 с длинной 1810;

15-21 с длинной 2110.

Перейдем в редактор блока. Для этого выберем вкладку «Вставка» →панель «Определение блока» → команда «Редактор блоков» или щелкнем два раза ЛКМ по блоку. Результат будет один и тот же. Откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать блок для изменения.

После этого, появится дополнительная вкладка «Редактор блоков».

В первую очередь, что необходимо сделать - это добавить маскировку. Маскировка - это такой примитив, который скрывает все, что находится под ним. В нашем случае это необходимо, чтобы имитировать проем.

По контуру окна положим маскировку и все, что будет попадать под маскировку будет автоматически исчезать.

Для этого нужно выбрать вкладку «Главная» → панель «Рисование» → дополнительные инструменты рисования → команда «Маскировка».

Выбрав команду, стоим контур, обрисовывая наш объект, жмем Enter. Получим:

Сама маскировка может быть с контуром или без. Это настраивается так: Выбираем команду МАСКИРОВКА, в динамический ввод пишем русскую букву «к» жмем Enter и выбираем, контур отключен или включен.

Далее необходимо поместить маскировку на задний план. Для этого ее нужно выделить и на панели «Редактирование» в дополнительных инструментах выбрать местоположение «На задний план».

После этого добавим свойства динамики, т.е. сделаем так, чтобы наше окно мы могли растягивать.

Для этого блоку нужно задать параметр «Линейный». Параметр указывается из палитры «Вариации блоков», которая по умолчанию открыта в Редакторе блоков.

Указываем две точки, и проставляем параметр как размер.

После того, как задали параметр, нужно указать операцию, которую хотим делать с этим параметром. Соответственно на палитре «Вариации блоков» переходим на вкладку «Операции» и выбираем «Растянуть».

После ЛКМ нажимаем на параметр «Расстояние1», и выбираем точку за которую будем растягивать, они помечаются красными кружочками.

Нажимаем ЛКМ на выбранную точку, и указываем рамой,  с какой стороны будем тянуть

Сразу же выбираем объекты которые будем тянуть, внутри этого контура в этом же направлении протягиваем зеленую раму

жмем Enter.

Тестируем блок, заходя на вкладке «Редактор блоков» → «Тестировать блок»

При правильном выполнении, берясь за ручку ЛКМ, он должен растягиваться и укорачиваться

Было бы хорошо, если бы он растягивался, не на произвольную длину, а на конкретные значения длин окон. Для этого, выделяем параметр

нажимаем Ctrl+1, в палитре СВОЙСТВА выбираем СПИСОК

Вводя все значения длин окон

Жмем ОК. Снова тестируем блок, заходя на вкладке «Редактор блоков» → «Тестировать блок». Появились засечки, на которые можно растянуть наше окно.

Далее, выбираем параметр ВЫБОР

и ставим его как указано на рисунке

Присваиваем данному параметру операцию ВЫБОР. Указываем ЛКМ на данный параметр и попадаем в окно ТАБЛИЦА ВЫБОРА СВОЙСТВ

Нажимаем ДОБАВИТЬ СВОЙСТВА, выделяем наш параметр Расстояние1, жмем ОК

Появляется таблица которую заполняем следующим образом, жмем ОК

Тестируем блок, открывается таблица с марками окон

После этого ручка растягивания нам не нужна, уберем ее заходя в СОЙСТВО, выбираем количество ручек 0

Закрываем редактор блоков, сохраняя изменения, и вставляем наш блок в чертеж, на слой ОКНА.

Иногда, при вставке блока окно на стене отражается не корректно, к примеру, закрывается штриховкой. В этом случае, в командной строке, вводим команду РЕГЕН, жмем ENTER.

Аналогично создаем дверные блоки, на нулевом слое. Создаем слои: ДВЕРИ, ДВЕРЬ_НАРУЖНАЯ, ДВЕРЬ_ТАМБУРНАЯ. Вставляем соответствующие двери на соответствующие слои.

Двери в кладовки, в ванны и уборные 700 мм. В кухни – 800 мм. В комнаты и входные в квартиру – 900 мм.

Дверь наружная и тамбурная – двупольные, наружная с четвертями, тамбурная без четвертей. Рекомендуется выбирать из ряда:

ГОСТ 24698-81, стр. 5:

4. Оформляем работу на листе, заполняя штамп следующим образом