# Памятка по эксплуатации печного отопления и отопительных электроприборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в квартирах многоквартирных и частных домов. Всем, кто имеет и использует для обогрева помещений печи, электробытовые приборы стоит уже сейчас задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:

1. Перед началом отопительного сезона собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем;

2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

3. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

4. Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

5. Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.

6. Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение печников.

7. При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

2. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.

3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

5. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки, или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

8. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

9. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

10. Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

11. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена

12. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки

13. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители.

14. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.